| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY | DANE IDENTYFIKACYJNE | OPIS/STAN TECHNICZNY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik Rolniczy ZETOR 9540 | Marka: ZETOR Model: 9540 Wersja: 9540 Turbo Nr rejestracyjny: DJE 8X51 Rok produkcji: 1993 VIN: 95402042 Pojemność: 4162,00 cm3 Moc silnika: 68,4 kW Wskazanie licznika: 6436 mtg Kolor powłoki lakierniczej: pomarańczowy | Ciągnik ma 33 lata, jego stan techniczny jest adekwatny do długości okresu eksploatacji oraz wieku. Pojazd ten od sierpnia 2025 r. jest wyłączony z użytkowania. Posiada aktualne padania techniczne (26-08-2026 r.) Opis stanu technicznego: - silnik w ruchu, pojazd kompletny, zdolny do jazdy - na kołach obu osi zamontowane nowe opony (zakupione w lutym 2024 r.) - wyłamany fragment materiału siedziska, w dodatkowym składanym siedzeniu - wycieki paliwa przy pompie wtryskowej - wycieki oleju w przedniej części skrzyni biegów - częściowo skorodowane powierzchnie zewnętrzne błotników kół tylnych - częściowo skorodowane zewnętrzne powierzchnie tarcz kół - silnie skorodowana dolna zewnętrzna powierzchnia podłogi kabiny - zewnętrzne powierzchnie tylnego mostu napędowego pokryte warstwą rdzy - rozbity klosz tylnej lampy prawego kierunkowskazu - przerwana dolna część uszczelki tylnej szyby kabiny kierowcy - nieoryginalna szyba plexiglas zamontowana w kabinie, w miejscu szyby przedniej dolnej lewej. Ciągnik wykorzystywany był głównie do zimowego utrzymania dróg oraz wywozu nieczystości płynnych. |
| 2. | Kontener rolkowy zakryty | Marka, typ: LV-P 13 (hakowy, wyposażony w rolki jezdne), Śmieciarka BSZP Nr fabryczny: 132192 Rok budowy: 2019 r. Masa własna: 1600 kg Ładowność: 7000 kg Wymiary: 5000 x 2140 x 920 Kolor powłoki lakierniczej: pomarańczowy Producent: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy JK Miłosz Kiedrowski, 89-510 Bysław, ul. Przemysłowa 8. Opis: posiada 6 włazów zsypowych z pokrywami wyposażonymi w blokady zamknięcia | Kontener rolkowy zakryty przeznaczony do składowania odpadów. Obsługiwany jest przez urządzenia typu hakowego, wyposażony w rolki jezdne. Miejscami złuszczona wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej. Na powierzchni zewnętrznej kontenera występują pojedyncze ogniska korozji, w miejscach złuszczenia powłoki lakierniczej. Obecnie wyłączony z eksploatacji, był użytkowany do końca lutego 2026 r. |